ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

проект планировки территории индустриального парка «Бобровский» в городе Боброве Воронежской области

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки

15836- ПЗ

Воронеж  2013 год.

ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

проект планировки территории индустриального парка «Бобровский» в городе Боброве Воронежской области

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки

15836- ПЗ

Главный инженер							Л.А. Митин

Главный инженер проекта						Е.М. Иванова

Воронеж  2013 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА. Обозначение; Наименование; Примечание. Том I; Основные положения проекта планировки; 15836-ПЗ. Графические материалы:. 1; Схема планировки и функционального зонирования территории, М 1:5000; ПП-2. Том II; Материалы по обоснованию проекта планировки; 15836-ПЗ. Графические материалы:. 1; Схема размещения индустриального парка «Бобровский» в структуре прилегающих территорий – б/м.. 2; Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Зоны с особыми условиями использования, М 1:2000, М 1:5000.; ПП-1. 3; Схема планировки и функционального зонирования территории, М 1:2000, 1:5000.; ПП-2. 4; Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 1:5000; ПП-3. 5; Разбивочный чертёж красных линий, М 1:5000; ПП-4. 6; Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:5000; ПП-5. 7; Схема инженерной инфраструктуры, М 1:5000; ПП-6. 8; Предложение по межеванию земельных участков; ПП-7. 9; Визуализация проектных решений (вид 1-4) – б/м.. 15836 – ПЗ. Изм; Кол.уч; Лист; № док.; Подп.; Дата. Разработал; Ю.М. Власов; Проект планировки территории индустриального парка «Бобровский» в городе Боброве, Воронежской области; Стадия; Лист; Листов. П.А.Остроухов; ГП; 3; 73. Т.Б. Адоньева; ОАО «Воронежпроект». О.А. Зимирева. И.В. Киселева. С.В. Мишин. М.В. Калюжная. Т.А. Яковлева. Е.Т. Грошикова. ГИП- нач. отд.; Е.М. Иванова. Н. контр.; Ю.М. Власов.

Содержание

Введение	6

1. Положение индустриального парка «Бобровский» в структуре прилегающих территорий.	7

2. Природно-климатические условия.	10

2.1. Климатическая характеристика	10

2.2. Инженерно-геологические условия.	12

2.3. Ландшафтные особенности.	15

2.4. Эколого-градостроительная ситуация.	15

2.5. Планировочные ограничения проектируемой территории.	18

3. Экономические параметры развития проектируемой территории	29

3.1. Потенциальные резиденты индустриального парка	29

3.2. Трудовые ресурсы	30

4. Планировочная организация территории.	31

4.1. Современное использование и планировочная структура проектируемой территории.	31

4.2. Предложения по территориальному развитию. Функциональная организация и зонирование территории.	33

4.3. Расчет координат границ индустриального парка «Бобровский» и красных линий.	37

5. Система социально-бытового обслуживания и общественно-деловой застройки.	41

6. Инженерное обеспечение.	44

6.1. Водоснабжение.	44

6.2. Водоотведение.	49

6.3. Электроснабжение.	53

6.4. Теплоснабжение.	58

6.5. Газоснабжение.	58

7. Транспортное обслуживание территории.	60

7.1. Внешний транспорт.	60

7.2. Улично-дорожная сеть и транспорт.	62

8. Инженерная подготовка территории	65

9. Система обращения с отходами	67

9.1. Отходообразование в процессе строительства	67

9.2. Мероприятия по охране компонентов окружающей среды при обращении с отходами	69

Приложение:

- Постановление правительства Воронежской области от 5 апреля  2012 г. № 259 "О создании индустриального парка "Бобровский" на территории Боброва.

- Постановление администрации городского поселения город Бобров от 5 апреля 2013 года №170 "О подготовке документации по планировке территории индустриального парка "Бобровский".

- Задание на подготовку проекта планировки территории индустриального парка "Бобровский" (Приложение №1 к муниципальному контракту №0131300045213000038/22-13 от 21 июня 2013г.)

- Письмо филиала ОАО "ФСК ОЭС - Верхне-Донское предприятие магистральных электрических сетей от 29.03.2013 № М1/П7/1) 248, о резервах мощности ПС 220 кВ Бобров.

- Письмо МУП "Бобровская горэлектросеть" № 286 от 01.10.2013г.

- Письмо филиала "Бобровгаз" № 04/378 от 30.09.2013.

- Письмо ООО "Водоканал" №507 от 26.09.2013г.

- Письмо филиала ОАО "РЖД" Юго-Восточная железная дорога №НТП ЛР -51 от 01.10.2013г.

- Письмо Департамента культуры и архивного дела Воронежской области №83-01-11/852 от 24.06.2013г.

# Введение

Проект планировки территории индустриального парка «Бобровский» выполнен на основании Постановления Правительства Воронежской области от 5 апреля 2013г. №259 «О создании индустриального парка «Бобровский» на территории Бобровского муниципального района, Воронежской области, Постановления администрации городского поселения г. Бобров от 05.04.2013г. №170, в соответствии с генеральным планом городского поселения, требованиями Градостроительного кодекса РФ и иных правовых документов. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемого материала проекта определены в задании на подготовку проекта.

Целью подготовки проекта планировки территории как вида документации являются : обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения. Проект планировки является основной для разработки проектов межевания территории, а также для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов, которое осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории, в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования  «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 17 апреля 2008 г. №9-п « Об утверждении регионального норматива градостроительного проектирования».

# 1. Положение индустриального парка «Бобровский» в структуре прилегающих территорий.

Территория индустриального парка примыкает к западной границе города Боброва и составляет 557, 26 га. Северная часть территории ИП «Бобровский» формируется на  землях Бобровского городского поселения, южная на территории г. Боброва.

Размещение индустриального парка примыкающей в юго-западной части г.Боброва предусмотрено в материалах территориального планирования - генеральном плане г.Боброва. В соответствии с генеральным планом , территория индустриального парка «Бобровский» планировочно взаимосвязана с прилегающими районами города, а также с выходами на внешние направления: автомобильные и железнодорожные. По градостроительному зонированию генерального плана городского поселения проектируемая территория определена как промышленно-коммунальная для размещения предприятий II – V классов опасности, с включением общественно-деловой застройки.

В градостроительном отношении территория для ИП выбрана удачно:

- расположена между двумя транспортными магистралями (железной и автомобильной дорогами), в основном не затронута хозяйственным освоением;

- реализуется выгодное транспортно-географическое положение будущих промышленных объектов, по отношению к крупным деловым центрам регионов РФ (Москва, Воронеж, Ростов, и др.), ближнего и дальнего зарубежье, что повышает инвестиционную привлекательность территории для ее потенциальных участников;

- имеется возможность использовать существующие объекты инженерной инфраструктуры прилегающих территорий: инженерные сети и коммуникации основных видов энергоресурсов: газ, вода, электроэнергия;

- при условии выполнения мероприятий по охране окружающей среды, ущерб природной среде должен быть сведен к минимуму.

Индустриальный парк формируется с целью создания условий для повышения инвестиционной привлекательности региона – это территория промышленной зоны, на которой должна быть создана вся необходимая для развития производства инженерная и прочая инфраструктура, а также предоставляться востребованные предпринимателями услуги – логистические, консалтинговые, организационные.

Необходимо отметить высокий потенциал региона для реализации проектов по созданию индустриальных парков, прежде всего:

- высокий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры; энергетической и инженерной инфраструктуры;

- выгодное экономико-географическое положение (близость к динамично развивающимся рынкам);

- диверсифицированная структура экономики, наличие интеллектуалоемких промышленных производств, развитая система поддержки инвесторов;

- качество трудовых ресурсов (при невысокой стоимости) и достаточный уровень развития системы профессионального образования;

- высокий уровень развития сферы услуг и городской среды.

Площадка проектируемого индустриального парка имеет вытянутую форму, ограниченную объектами федерального и регионального значения. С запада площадка примыкает к землям сельскохозяйственного назначения, с севера ограничена автомобильной дорогой регионального значения М4 «Дон»-Бобров, с юга - железной дорогой Лиски-Бобров, с востока площадка ограничена границей города Бобров.

На территории парка расположен ряд объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, придающий территории определенную конфигурацию. По территории всего индустриального парка в разных направлении проходят трассы ЛЭП  и газопроводы высокого и среднего давления, вдоль дороги регионального значения М4»Дон»- Бобров проходит водопровод.

Основными функциональными ограничениями является класс проектируемых объектов промышленности индустриального парка. Ограничивающий радиус санитарно-защитных зон до жилой застройки и объектов водоснабжения определяет местоположение проектируемых объектов. В процессе проектирования учитывается роза ветров с направлением преобладающих ветров.

Ситуационная схема.

# 2. Природно-климатические условия.

## 2.1. Климатическая характеристика

В соответствии с климатическим районированием  для целей  строительства рассматриваемая проектом территория относится к подрайону II В.

Среднегодовая температура воздуха  за год составляет  +5,6°, января – 9,8°, июля + 19,9°. Продолжительность  периода со среднесуточной температурой +10о – 155 дней (вегетационный период). Средние из абсолютных максимумов  и минимум температур составляет соответственно +35° и – 28°.

Средняя  продолжительность  безморозного  периода составляет  – 165 дней, средняя дата первого заморозка – 7 октября,  последнего – 24 апреля. Средняя глубина промерзания почвы ( из максимальных за зиму) – 79 см., наибольшая 145 см, наименьшая  - 40 см.

Среднегодовое количество осадков 539мм. На холодный период приходится 33%, на теплый – 67% осадков.

Число  дней со снежным покровом 106.  Снежный покров появляется в среднем 14 ноября, в зависимости от погодных условий дата его появления колеблется в больших пределах: самая ранняя дата  образования  отмечена 10 октября, самая поздняя  17 декабря. Средняя  из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму  23 см.(на открытом месте).

Повторяемость (%) направлений ветра  январь, июль и среднегодовая приведены по метеостанции р.п.Таловая (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 22.10.2008г.)

Изменения направлений ветра показано в таблице(по данным метеостанции г.Лиски).

| Направления | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима | 9,7 | 10,4 | 12,7 | 17 | 10,4 | 15,4 | 17 | 7,7 |
| Лето | 16 | 13,4 | 10,7 | 9 | 6,4 | 10,4 | 19,4 | 15 |
| Год | 13 | 11 | 11 | 14 | 9 | 13 | 18 | 11 |

В среднем за год преобладает западное направление ветра при средней скорости       4,3 м/сек. В годовом ходе скорости ветра можно выделить два периода: холодный - с повышенными скоростями ветра (октябрь-апрель) и теплый (май-сентябрь) – с пониженными. Повторяемость штилей в среднем за год – 6%.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников,II зона по классификации Э.Ю. Безуглой). Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере так и их рассеиванию, что обуславливает умеренный потенциал загрязнения.

## 2.2. Инженерно-геологические условия.

В геоморфологическом отношении  проектируемая территория приурочена к поверхности речной долины р. Битюг, к её правобережным надпойменным  террасам.

Рельеф пологоувалистый, плоский с небольшим понижением в центральной части проектируемой территории; густота и глубина расчленения  незначительны и составляют не более 0,7 км и менее 10м соответственно.

Абсолютные отметки от 151.6 до 154.8м., уклоны поверхности от 0,5 до 1%.

В соответствии с оценкой территории в зависимости от крутизны поверхности, рельеф благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки.

Физико-геологических факторов отрицательно влияющих на процессы строительства и эксплуатации сооружений  не выявлено.

Сейсмическая интенсивность района строительства – 6 баллов по шкале МСК-64 в соответствии с картой «Общее сейсмическое районирование территории РФ» и СНиП II-7-81*(М,2000г.).

Согласно СНиП 11-105-97 частьII (прил. И – критерии типизации территории по подтопляемости) участок работ в силу геологических, геоморфологических и гидрологических причин относится к типу III-А-1 (подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем).

Геологическое строение на глубину заложения фундаментов представлено комплексом покровных отложений представленных суглинками, супесями и глинами.

На основании имеющихся фондовых материалов изысканий  на указанной территории можно ожидать следующий геологический разрез.

- ИГЭ №1 (pdIV) – Почвенно-растительный слой (чернозем). Вскрыт всеми скважинами с поверхности, мощностью 1,2м.

- ИГЭ №2 (a(3t)II) – Глина светло коричневая, легкая, песчаная, полутвердая, непросадочная, незасоленная, слабопучинистая. Вскрыт всеми скважинами на глубине 1,2 м, мощность 3,6-3,8м.

- ИГЭ №3 (a(3t)II) – Песок грязно-желтый средней крупности неоднородный средней плотности насыщенный водой с линзами суглинка. Вскрыт всеми скважинами на глубинах 4,8-5,0 м, мощность 2,0-2,4м.

- ИГЭ №4 (a(3t)II) – Суглинок коричневый, тяжелый, пылеватый, мягкопластичный, незасоленный. Вскрыт всеми скважинами на глубинах 6,9-7,2 м, вскрытая мощность 0,8-1,1 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания для Воронежской области составляет для глинистых грунтов – 1,26м.

При проведении буровых работ (05.06.13г.) всеми скважинами вскрыты грунтовые воды типа «верховодка» на глубинах от 4,4 до 4,6 м (абс. отм. 150,40-150,80м).

Установившийся уровень грунтовых вод соответствовал абс.отм. 150,30м. Нижний водоупор скважинами не вскрыт, верхним водоупором являются полутвердые глиныИГЭ №2. Водовмещающие грунты – пески  ИГЭ №3 и мягкопластичные суглинки ИГЭ №4, в которых вода распространена по порам и трещинам.

Прогнозный уровень грунтовых вод следует ожидать на уровне абс. отм. 151,80м.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения, является неоген-четвертичный комплекс.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс, приурочен к пескам различного гранулированного состава верхнеплиоценового и четвертичного возраста. В кровле водоносного комплекса залегают пески или невыдержанные по площади суглинки, поэтому он подвергается поверхностному загрязнению. Воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу» территория городского поселения надежно обеспечена ресурсами подземных вод.

Месторождения с утвержденными запасами твердых полезных ископаемых на территории размещения индустриального парка «Бобровский» отсутствуют( по данным «Территориального фонда информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу»).

В целом по совокупности инженерно-геологических условий проектируемая территория благоприятна для строительства.

Состав грунтов и их прочностные и деформационные свойства, а также наличие подземных вод, должны определяться в контурах каждого конкретного здания и сооружения в соответствии с п.1.4 СНиП 2.02.01 – 83*.

*Примечание: Инженерно-геологические условия проектируемой территории приведены на основании изысканий ООО»Инженерная геодезия и топография» проведенных на объектах «Площадка отгрузки в железнодорожные вагоны в промзоне ж/д ст.Битюг г.Бобров Воронежской области» и «Цех по изготовлению тонких металлических листов, Воронежская область, г.Бобров».

## 2.3. Ландшафтные особенности.

Проектируемая территория практически лишена благоприятных в эстетическом  отношении ландшафтных факторов.

Растительный покров представлен  сельскохозяйственными землями на месте луговых степей и ветро-, полезащитными лесонасаждениями, в составе пород: береза, клен, ясень, тополь.

## 2.4. Эколого-градостроительная ситуация.

Решение задачи достижения экологических целей может быть найдено только при оптимальном воздействии урбанизированного пространства с ландшафтными особенностями проектируемой территории. Несоблюдение данного правила приводит к возникновению серьезных градо-экологических проблем.

Острые экологические проблемы на проектируемой территории отсутствуют. Санитарное состояние на проектируемой  территории характеризуется как удовлетворительное. Фоновое загрязнение воздушной среды происходит со стороны промышленно-коммунальной зоны ж/д станции Битюг , ООО «Бобровский», нефтеперерабатывающий завод, ЗАО «Возрождение».

На территории проектируемой промышленной зоны планируется размещение предприятий металлообрабатывающей промышленности, производства по обработке пищевых продуктов и переработке сельскохозяйственной продукции; объекты коммунального назначения, торговли, услуг. Предприятия размещаются при соблюдением принципов функционального зонирования с учетом класса опасности производств и объектов.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию на проектируемой территории.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения. Количество выбросов загрязняющих веществ предприятиями в значительной степени зависит от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

По территории поселения проходят: магистральный газопровод и подводы газопровода высокого давления к населенным пунктам. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа  во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

В примагистральной полосе автодороги В7-0 «Воронеж-Бобров» наблюдаются повышенные уровни загрязнения почвы, загазованности и шума в полосах  шириной соответственно 50, 100 и 200 метров в обе стороны от края проезжей части.

Таким образом, из общей экологической характеристики следует сделать вывод, что, в целом, рассматриваемая территория является благоприятной для размещения объектов капитального строительства.

Для сведения к минимуму воздействия на окружающую среду необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий, включая:

1.Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха являются предприятия и автомобильные дороги промышленной зоны.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение придорожных полос и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды. Основной задачей в отношении охраны поверхностных вод являются:

- строительства или реконструкции локальных очистных сооружений на предприятиях;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории промышленной застройки ;

- соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения  снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- наличие зон санитарной охраны на действующих и проектируемых водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков.

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автомобильных дорог. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются выбросы промышленных предприятий. С целью предотвращения деградации почвенного покрова  предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- установка пылегазоочистных установок на всех источниках промышленных выбросов;

- Организацию системы санитарной очистки и своевременного мусороудаления.

5. Обращение с отходами. Организация системы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация производственных отходов (направлять токсичные отходы на производства, осуществляющие деятельность по обращению с опасными отходами);

## 2.5. Планировочные ограничения проектируемой территории.

Рациональное использование территории во многом определяется  характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования. Для  территории  проектируемого индустриального парка  «Боровский» наиболее характерными  являются ограничения  по техногенным  группам факторов, включая:

- охранные зоны воздушных линий электропередач и  линий связи;

- охранные зоны магистрального газопровода и газораспределительных сетей;

- полоса отвода и придорожные полосы автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны.

При размещении на проектируемой территории объектов водоснабжения, должны учитываться зоны их санитарной охраны.

Особо охраняемые территории представлены объектом археологического наследия «Курган №2 у г. Бобров», расположенным в северо-восточной части проектируемой промышленной зоны.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, на которых они расположены.

Для проектируемых водозаборных скважин устанавливается  I пояс санитарной охраны в радиусе 50м. (СанПиН 2.1.4.1110-02, «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»). Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадки всех водопроводных сооружений.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенных за пределами первого пояса.

Особо охраняемые территории

а) территории историко-культурного назначения

Согласно «Схеме территориального планирования Воронежской области» и письма Департамента культуры и архивного дела № 83-01-11/832 от 24.06.2013г. на проектируемой территории  расположен выявленный объект культурного наследия «Курган №2 у г.Бобров».

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются и утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия. Границы зон охраны должны быть установлены в соответствии с историко-архитектурным и историко-археологическим планами территории.

Согласно региональному нормативу градостроительного проектирования «Расчетные показатели определения границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения для внесения их в документы территориального планирования и проекты планировки территорий», утв. приказом управления архитектуры и градостроительства области от 18.04.2008 N 10-п:

Рекомендуется устанавливать следующие границы охранных зон для памятников археологии:

а) минимальная охранная зона устанавливается от основания кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники для курганов:

- высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м;

- высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м;

- высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м;

- высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае. При этом минимальный радиус зоны равен радиусу кургана, увеличенному на 10 метров;

- для курганных групп - радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное пространство;

б) минимальная охранная зона для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников - в радиусе 25 м от границ памятника;

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Охранные зоны воздушных линий электропередач и линий связи.

Охранные зоны воздушных линий электропередач определяются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными  вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов  при не отклоненном  их положений.

По проектируемой территории проходят ЛЭП напряжением 220кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, охранные зоны которых соответственно составляют 25м, 20м, 15м и 10м (постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г., №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

Охранные зоны  линий  связи устанавливаются в виде  участков земли вдоль этих линий – не менее, чем 2 метра с каждой  стороны. («Правила охраны линий и сооружений связи», постановление Правительства РФ от 09.06.95 г.).

Охранные зоны газопроводов и газораспределительных сетей..

По территории проектируемого индустриального парка проходит газопровод-отвод на г. Бобров диаметром 426 мм и давлением 55 Мпа.

При разработке проекта планировки учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением  Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992, и «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 г.

Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются для исключения возможности повреждения трубопроводов при любом виде их прокладки вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты и др., - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Зоны минимально допустимых расстояний – расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности.

Для газопровода-отвода на г. Бобров охранная зона составляет 25 м, зона минимально-допустимого расстояния составляет 150 м.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно -измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог.

Под полосой отвода  автодороги понимается  совокупность земельных участков, представленных в установленном  порядке для размещения  конструктивных элементов и инженерных сооружений дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное  назначение по обслуживанию дороги и являющихся её неотъемлемой  технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: объекты дорожного сервиса, инженерные коммуникации, линии электропередач, линии связи, объекты железнодорожного и  трубопроводного транспорта.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются  придорожные полосы. Для  автодорог I- II категории придорожная полоса устанавливается  в размере 75 метров, для автомобильных дорог III –IV  категории в размере 50 метров, для автомобильных дорог V категории в размере 25 метров. ( Федеральный закон № 257-ФЗ от 8 ноября 2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»).

Для автодороги М-4 «Дон» -Бобров придорожная полоса составляет 50м.

Санитарно-защитные зоны  промышленных и  иных предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо  отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадок, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и  повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Существующие предприятия не имеют разработанных и утвержденных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

На территории промышленной зоны предлагаются к размещению следующие предприятии с нормативными размерами санитарно-защитных зон:

-ООО «Бобровский нефтеперерабатывающий завод» - 1000 м.

- комплекс по переработке сахарной свеклы; завод стального проката - 500 м.

- комбикормовый завод; мясокомбинат по переработке мяса индейки; завод по производству растительных масел; предприятия по переработке сельхозпродукции - 300 м.

- производственный цех по переработке тонколистовой стали - 100 м.

– логистический центр;  ООО АПК «Индустрия»; ООО «Бобровагроснаб»- 50 м

Режим территории санитарно-защитной зоны

1) В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

2) Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

# 3. Экономические параметры развития проектируемой территории

## 3.1. Потенциальные резиденты индустриального парка

В соответствии с заданием на проектирование на территории ИП «Бобровский» намечается размещение предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, металлообработки, строительных материалов, объектов коммунально-складской и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов общественно-делового назначения.

В настоящее время на территории ИП размещены следующие предприятия:

- ООО «Бобровский нефтеперерабатывающий завод».

- ЗАО «Еврострой».

- ООО «Спектр».

- ООО «Воронежавтодор».

- ОАО «Воронежагроснаб».

- ОАО «Геркулес».

- ООО «Индустрия».

- ООО «Елань-Коленовский свеклопункт».

- ООО «Дорога».

Эти предприятия имеют оформленные в установленном порядке земельные участки.

Кроме того, поданы предложения и рассматриваются ходатайства о намерениях к размещению следующих предприятий:

- Завод стального проката. Земельный участок – 10,0га, мощность – 14300 тонн в год стальной арматуры.

- Завод по обработке тонколистовой стали. Земельный участок – 1,9 га, мощность – 360 тыс. тонн в год.

- Производственный комплекс по переработки сахарной свеклы . Земельный участок – 90,0 га, мощность – 100 тыс.тонн биополимеров в год.

- Завод комбикормов, производительностью 40 тыс. тонн в год.

- Комбинат по переработке мяса индейки, мощностью до 45 тыс. тонн в год.

- Траспортно-логистическое предприятие. Земельный участок –16,7 га.

Перечень предприятий и объектов различных отраслей промышленности будет уточнен в процессе дальнейшего формирования ИП «Бобровский».

## 3.2. Трудовые ресурсы

Согласно расчетам, численность занятых на предприятиях и организациях ИП «Бобровский» составит 3000 чел., в том числе:

Трудовые ресурсы планируется привлекать из ближайших к ИП «Бобровский»   населенных пунктов Бобровского муниципального района.

- Проблем с обеспечением трудовыми ресурсами ИП «Бобровский» не обнаружено. В виду того, что индустриальный парк расположен вблизи г.Боброва  основным источником кадров для ИП «Бобровский» могут выступать жители Бобровского и близлежащих муниципальных районов На сегодняшний день по данным государственной статистики безработица в Воронежской области остаётся достаточно высок, составляет 8,5 %. Данная ситуация сложилась с учетом глобального финансового кризиса последних лет. А это означает, что большое количество профессиональных кадров остается не востребованным. Создание индустриального парка «Бобровский» сформирует инвестиционную привлекательность Воронежской области.

# 4. Планировочная организация территории.

## 4.1. Современное использование и планировочная структура проектируемой территории.

Территория индустриального парка формируется на землях используемых под сельскохозяйственное назначение, частично переведенные в настоящее время в земли промышленности, а также территория предлагаемая к переводу в земли промышленности.

Территория парка примыкает к северо-западной границе г. Боброва.

На территории промышленного парка размещаются существующие предприятия: ООО «Бобровский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Евродорстрой», ООО «Спектр», ООО «Воронежавтодор», ОАО «Бобровагроснаб», ОАО «Геркулес», ООО АПК «Индустрия», ООО «Елань-Коленовский свеклопункт», ООО «Дорога» , три кадастровых участка для размещения иных предприятий и автодорога, связывающая территории существующих предприятий с автодорогой М-4 «Дон»-Бобров.

По территории индустриального парка в разных направлениях проходят линии ЛЭП 35-110-220 кВт, а также магистральные трубопроводы газа высокого и среднего давления.

К южной границе проектируемой территории индустриального парка примыкают территории существующих предприятий, электроподстанция и железная дорога с подъездными путями Воронеж – Бобров, а также территория жилой усадебной застройки.

К территории индустриального парка с севера в широтном направлении примыкает  автодорога регионального значения III категории М-4»Дон»-Бобров, с которой осуществляется въезд на территорию парка.

В целом в настоящее время планировочная структура промышленного парка не сформирована как единая система и требует организации и упорядочения.

Кроме указанных существующих и предполагаемых к строительству объектов остальная часть территории парка представлена свободными участками для размещения объектов различного назначения и использования.

Производственные площадки, примыкающие к проектируемой территории, имеют разную степень благоустройства и интенсивности использования. Проектируемый парк имеет значительный резерв территории на расчетный срок для размещения новых производств разрешенного класса, а также учреждений социально-бытового обслуживания, административно-управленческих, общественно-деловых, выставочных , учебных центров.

Можно сделать следующие выводы:

- Сложившаяся планировочная ситуация требует дополнительных планировочных мероприятий для создания удобных устойчивых транспортных связей как внутренних, так и внешних с прилегающими районами

- Необходимо максимально снизить негативное воздействие размещаемых предприятий на прилегающие жилые зоны и окружающий природный ландшафт;

- Предусмотреть наиболее ответственные в градостроительном отношении акцент общественного центра промышленного парка с зелеными насаждениями общего пользования.

## 4.2. Предложения по территориальному развитию. Функциональная организация и зонирование территории.

Проектом планировки устанавливаются границы основных элементов планировочной структуры территории ИП «Бобровский», способных обеспечить ее устойчивое развитие.

В основу проектных предложений по организации планировочной структуры территории индустриального парка положены следующие принципы:

- функциональное зонирование территории по отраслевому признаку;

- создание транспортной инфраструктуры индустриального парка, имеющей удобные внешние выходы, а также безопасную транспортную связь внутри индустриального парка.

Планировочное решение индустриального парка формируется из условий ограничений объектами инженерно-транспортной инфраструктуры и возникающими санитарно-защитными зонами (СЗЗ) проектируемых предприятий.

Территория индустриального парка представляет собой целостный участок, на котором будут размещены производственные мощности компаний, нацеленных на выпуск высоко конкурентных товаров и инвестиционное развитие территории. Проектом предлагается размещение на данной территории промышленных объектов II-V классов. Площадки под различные классы промышленности располагаются с учетом понижения СЗЗ к границе парка и размещение объектов более низкого класса опасности в СЗЗ более высокого.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также очередности и комплексности строительства.

При размещении площадок промышленных предприятий большое внимание было уделено воздействию промышленных объектов на существующую жилую застройку и окружающую среду, что отразилось на размещении новых конкретных предприятий, учитывая их санитарные зоны и данные предложения по изменению класса опасности от существующих предприятий в связи с близостью существующего жилого фонда.

Особое внимание уделено размещению первоочередных объектов индустриального парка, которым отведена территория в северной части.

Зонирование территории осуществляется с разделением на:

- Производственную зону, которая предназначена для размещения производств II-V класса.

- Транспортно-логистическую зону (которая размещается на территории, предназначенной для производств V класса). Проектом предусматривается формирование транспортно-логистической зоны в северо-восточной части индустриального парка, что обеспечит максимальную доступность всех резидентов новых и существующих предприятий к услугам, предоставляемым транспортно-логистическим комплексом. Местоположение транспортно-логистической зоны в северо-восточной части индустриального парка обосновано близостью к автодороге Воронеж-Бобров.

- Инженерно-техническую зону, в которую входят площадки коммунальных предприятий, территории под линейными объектами, охранные зоны.

- Общественно-деловую зону, которая в рамках предлагаемого планировочного решения состоит из административно-деловых зданий, гостиниц, торгово-выставочного комплекса, специализированного учебного центра.

Данный набор общественно-деловых инфраструктур позволит позиционировать индустриальный парк, как предоставляющий услуги не только по размещению промышленных предприятий, но и по продвижению их продукции, а также предлагающий полный набор услуг для резидентов парка.

Основными планировочными осями в формировании планировочной структуры ИП «Бобровский» являются автодорога М-4»Дон»-Бобров и основной въезд на территорию ИП «Бобровский».

Функциональные зоны ИП «Бобровский»

При формировании планировочной структуры территории индустриального парка предлагается  вариант рационального решения по размещению транспортной и инженерной инфраструктуры парка.

Структурно территория индустриального парка формируется с учетом размещения сложившейся транспортной и инженерной инфраструктуры, которые требуют уточнения и развития с учетом дальнейшего расширения индустриального парка.

Членение территории индустриального парка проездами на панели выполнено с учетом зонирования территории по классам в увязке с транспортной и инженерной инфраструктурами парка и его обслуживанием.

Вдоль всех дорог и проездов проектом предусматривается необходимое благоустройство и озеленение с учетом прохождения транспортных и инженерных коммуникаций.

При организации озеленения необходимо учитывать характер защитного действия зеленых насаждений в зависимости от конкретной СЗЗ предприятия.

Для создания дополнительных зеленых фильтров от проектируемого индустриального парка предусмотрена по периметру каждого предприятия и парка в целом посадка санитарно-защитных зеленых насаждений.

Баланс территории

| № п/п | Территория | Единица измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | % | кол-во | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Территория индустриального парка - всего | га | 557,26 | 100,0 | 557,26 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Территория индустриального парка в красных линиях, всего: | га | - | - | 245,6 | 44,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производственная зона | га | - | - | 237,3 | 42,58 |
| 1.1.1 | Территория агропромышленных предприятий | га | - | - | 148,4 | 26,63 |
| 1.1.2 | Территория промышленных объектов | га | - | - | 16,4 | 2,94 |
| 1.1.3 | Территория коммунально-складских объектов | га | - | - | 21,0 | 3,77 |
| 1.1.4 | Территория перспективного освоения | га | - | - | 51,5 | 9,24 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | га | - | - | 4,1 | 0,74 |
| 1.3 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | - | - | 4,2 | 0,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1 | Территория транспорта и инженерных сооружений | га | - | - | 4,2 | 0,75 |
| 2. | Прочие территории (за границами красных линий индустриального парка) | га | 557,26 | 100,0 | 311,66 | 55,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Производственная зона | га | 87,9 | 15,8 | 83,9 | 15,06 |
| 2.1.1 | Территория агропромышленных предприятий | га | 20,9 | 3,8 | 20,9 | 3,75 |
| 2.1.2 | Территория промышленных объектов | га | 67,0 | 12,0 | 63,0 | 11,31 |
| 2.2 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 202,06 | 36,2 | 209,56 | 37,61 |
| 2.2.1 | Территория транспорта и инженерных сооружений | га | 202,06 | 36,2 | 204,56 | 36,71 |
| 2.2.2 | Автостоянки открытые | га | - | - | 5,0 | 0,9 |
| 2.3 | Природно-рекреационная зона | га | 14,9 | 2,7 | 18,2 | 3,26 |
| 2.3.1 | Территория зеленых насаждений специального назначения | га | 11,8 | 2,1 | 15,1 | 2,71 |
| 2.3.2 | Территория зеленых насаждений общего пользования | га | 3,1 | 0,6 | 3,1 | 0,55 |
| 2.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 252,4 | 45,3 | - | - |
| 2.4.1 | Территория сельскохозяйственного назначения | га | 252,4 | 45,3 | - | - |

## 4.3. Расчет координат границ индустриального парка «Бобровский» и красных линий.

Расчет координат границ индустриального парка «Бобровский» и красных линий выполнен в системе координат 36 региона.- СК36.

Расчет координат границ индустриального парка «Бобровский»

| № п/п | X,м | Y,м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 449638.53 | 2142844.89 |
| 2 | - 449643.89 | - 2143292.08 |
| 3 | 449671.33 | 2144853.97 |
| 4 | - 449699.28 | - 2146075.63 |
| 5 | 449659.07 | 2146076.96 |
| 6 | - 449383.79 | - 2146092.53 |
| 7 | 448995.95 | 2146107.47 |
| 8 | - 448986.75 | - 2146106.84 |
| 9 | 448939.14 | 2146073.85 |
| 10 | - 448862.10 | - 2146034.08 |
| 11 | 448860.31 | 2146001.02 |
| 12 | - 448860.13 | - 2145482.24 |
| 13 | 448816.73 | 2145477.34 |
| 14 | - 448543.58 | - 2145446.48 |
| 15 | 448215.33 | 2145409.40 |
| 16 | - 448074.71 | - 2145392.30 |
| 17 | 448060.72 | 2145230.76 |
| 18 | - 448073.71 | - 2145209.88 |
| 19 | 448065.27 | 2145130.68 |
| 20 | - 448109.08 | - 2145126.19 |
| 21 | 448096.21 | 2144993.19 |
| 22 | - 448094.12 | - 2144971.24 |
| 23 | 448131.38 | 2144966.75 |
| 24 | - 448124.30 | - 2144879.05 |
| 25 | 448093.76 | 2144610.56 |
| 26 | - 448067.52 | - 2144377.46 |
| 27 | 447982.87 | 2144379.53 |
| 28 | - 447974.98 | - 2144401.88 |
| 29 | 447959.11 | 2144435.31 |
| 30 | - 447908.79 | - 2144515.65 |
| 31 | 447720.31 | 2144510.64 |
| 32 | - 447725.44 | - 2144668.95 |
| 33 | 447713.56 | 2144675.79 |
| 34 | - 447667.11 | - 2144683.11 |
| 35 | 447671.50 | 2144736.95 |
| 36 | - 447646.99 | - 2144743.02 |
| 37 | 447649.45 | 2144752.02 |
| 38 | - 447628.17 | - 2144757.87 |
| 39 | 447627.27 | 2144759.73 |
| 40 | - 447512.67 | - 2144787.96 |
| 41 | 447514.18 | 2144806.44 |
| 42 | - 447513.16 | - 2144812.89 |
| 43 | 447508.90 | 2144812.23 |
| 44 | - 447495.51 | - 2144812.41 |
| 45 | 447416.53 | 2144833.42 |
| 46 | - 447328.30 | - 2144455.05 |
| 47 | 447306.15 | 2144343.99 |
| 48 | - 447274.46 | - 2144343.79 |
| 49 | 447206.71 | 2144163.84 |
| 50 | - 447171.48 | - 2143906.02 |
| 51 | 447168.74 | 2143815.78 |
| 52 | - 447102.58 | - 2143447.38 |
| 53 | 447075.37 | 2143003.49 |
| 54 | - 447058.77 | - 2142708.18 |
| 55 | 447040.25 | 2142521.10 |
| 56 | - 447352.25 | - 2142550.98 |
| 57 | 447642.72 | 2142539.13 |
| 58 | - 447675.42 | - 2143082.37 |
| 59 | 448050.86 | 2143080.46 |
| 60 | - 448081.28 | - 2144177.19 |
| 61 | 448625.71 | 2144179.47 |
| 62 | - 448606.18 | - 2142810.04 |
| 63 | 448631.38 | 2142810.43 |
| 64 | - 448632.40 | - 2142888.78 |
| 65 | 448782.47 | 2142881.28 |
| 66 | 449045.63 | 2142862.07 |

Расчет координат красных линий

| № п/п | X,м | Y,м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 449420.00 | 2142890.22 |
| 2 | 449427.44 | 2143158.49 |
| 3 | 449416.88 | 2143704.84 |
| 4 | 449091.63 | 2144132.74 |
| 5 | 448711.74 | 2144149.36 |
| 6 | 448674.82 | 2142926.04 |
| 7 | 449415.17 | 2143793.14 |
| 8 | 449408.88 | 2144118.86 |
| 9 | 449159.02 | 2144129.79 |
| 10 | 449406.55 | 2144239.07 |
| 11 | 449392.13 | 2144985.14 |
| 12 | 448727.71 | 2144985.15 |
| 13 | 448724.90 | 2144783.65 |
| 14 | 448774.33 | 2144692.86 |
| 15 | 448765.71 | 2144648.96 |
| 16 | 449065.09 | 2144254.01 |
| 17 | 448997,73 | 2144256.96 |
| 18 | 448726.61 | 2144614.47 |
| 19 | 448724.88 | 2144610.83 |
| 20 | 448715.21 | 2144269.32 |
| 21 | 448547.33 | 2144285.58 |
| 22 | 448556.56 | 2144809.09 |
| 23 | 448298.70 | 2145149.55 |
| 24 | 448232.49 | 2145150.07 |
| 25 | 448210.57 | 2144284.62 |
| 26 | 448558.61 | 2144925.54 |
| 27 | 448560.72 | 2145062.10 |
| 28 | 448359.74 | 2145188.50 |
| 29 | 448561.63 | 2145096.45 |
| 30 | 448564.49 | 2145258.77 |
| 31 | 448546.58 | 2145278.15 |
| 32 | 448326.48 | 2145249.58 |
| 33 | 449391.16 | 2145034.82 |
| 34 | 449384.37 | 2145386.86 |
| 35 | 448867.48 | 2145319.74 |
| 36 | 448861.79 | 2145034.44 |
| 37 | 449380.75 | 2145573.96 |
| 38 | 449379.10 | 2145659.36 |
| 39 | 449376,39 | 2145672.20 |
| 40 | 449355.71 | 2145721.58 |
| 41 | 449350.67 | 2145746.68 |
| 42 | 449350.66 | 2146057.59 |
| 43 | 449020.37 | 2146068.66 |
| 44 | 448919.68 | 2146017.11 |
| 45 | 448898.72 | 2145982.86 |
| 46 | 448898.48 | 2145512.56 |
| 47 | 448068.52 | 2143997.78 |
| 48 | 448073.20 | 2144163.00 |
| 49 | 447737.16 | 2144160.26 |
| 50 | 447716.56 | 2143874.70 |
| 51 | 447711.42 | 2143741.97 |
| 52 | 447804.83 | 2143760.02 |
| 53 | 447826.86 | 2143767.23 |
| 54 | 447902.98 | 2143850.25 |
| 55 | 447919.06 | 2143877.99 |
| 56 | 448013.18 | 2143945.00 |
| 57 | 448050.86 | 2143080.46 |
| 58 | 448067.09 | 2143673.65 |
| 59 | 447667.46 | 2143535.50 |
| 60 | 447644.58 | 2143082.56 |
| 61 | 447602.98 | 2142970.84 |
| 62 | 447632.33 | 2143624.01 |
| 63 | 447425.47 | 2143586.16 |
| 64 | 447321.89 | 2143212.44 |
| 65 | 447317.06 | 2143140.25 |
| 66 | 447302.16 | 2142983.08 |

# 5. Система социально-бытового обслуживания и общественно-деловой застройки.

Формирование системы обслуживания предполагает организацию общественной зоны, в которой намечено создание многофункционального центра, обеспечивающего комплексное обслуживание работающих на предприятиях.

По проекту в состав общественно-деловой зоны ИП «Бобровский» входят:

- административно-деловой, выставочный центр с гостиницей;

- специализированный учебный центр;

- центр торгово-бытового обслуживания с предприятиями общественного питания.

В состав зоны коммунального обслуживания входят:

- пожарное депо для обеспечения пожарной безопасности предприятий.

- новая электроподстанция.

Перечень объектов социально-бытового обслуживания и общественно-деловых центров.

| № п/экспл. | № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | 1 | Административно-деловой центр, в том числе: | объект | 1 | северная часть ИП «Бобровский» | Новое строительство | II очередь стр-ва |
|  | 2 | Поликлиника | пос./см. | 100 | -//- | -//- | -//- |
|  | 3 | Центр торгово-бытового обслуживания, в том числе | объект | 1 | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Магазины | м2 торг.пл. | 1500 | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Столовая | мест | 100 | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Кафе | мест | 20 | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Аптека | объект | 1 | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Предприятие КБО | раб.мест | 4 | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Прачечная | кг/см | 80 | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Химчистка | кг/см | 10 | -//- | -//- | -//- |
|  | 11 | Специализированный учебный центр | учебных мест | 200 | -//- | -//- | -//- |
|  | 12 | Выставочный центр, в том числе: | м2 пл. пола | 300 | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Гостиница | мест | 25 | -//- | -//- | -//- |

Определение потребностей в данных объектах происходило на основе следующих принципов:

- выделение нормируемых видов обслуживания в области обеспечения безопасности. В условиях производственной зоны к таким видам обслуживания относится обеспечение пожарной безопасности;

- определение потребностей в ненормируемых видах обслуживания.

Организация сети общественного питания предполагает размещение соответствующих предприятий (столовых, кафе) как на территориях крупных и средних предприятий, так и в торгово-бытовом центре. В современных условиях социальная политика на крупных и средних предприятиях направлена на обеспечение работников комплексом услуг бытового обслуживания на территории предприятия, однако данное решение принимается непосредственно руководством предприятия. Поэтому проектом предполагается размещение предприятий общественного питания в торговом центре, расположенном в самом оживленном участке ИП «Бобровский». Там же планируется  размещение магазинов и предприятий бытового обслуживания.

В общественно-деловой зоне планируется также размещение административно-делового центра, выставочного комплекса с гостиницей, специализированного учебного центра. Размещаемые офисные и выставочные центры ориентированы на предоставление арендной площади, в первую очередь, предприятиям ИП «Бобровский».

В целях пожарной безопасности на территории индустриального парка необходимо размещение пожарного депо для охраны предприятий на 4 машины.

Территория общественно-деловой зоны в совокупности составит около 4,1 га.

# 6. Инженерное обеспечение.

## 6.1. Водоснабжение.

Существующее положение.

Территория размещения проектируемых предприятий индустриального парка «Бобровский» в настоящий момент не имеет централизованной системы водоснабжения.

Площадки существующих предприятий обеспечены водоснабжением – от наружных внеплощадочных (городских) сетей, имеют собственные локальные водозаборные сооружения, сооружения и внутриплощадочные сети водопровода.

Проектные решения

На основании письма ООО «Водоканал»  №507 от 26.09.2013г. водоснабжение проектируемых предприятий индустриального парка «Бобровский» предусматривается частично от проектируемых наружных сетей централизованного водоснабжения и частично от собственных внутриплощадочных источников водоснабжения проектируемых предприятий – локальных водозаборных сооружений, оборотного водоснабжения и пр.

Расчетные расходы воды питьевого качества

Расчетные расходы воды питьевого качества проектируемых предприятий приняты укрупнено, с учетом объемов водопотребления, представленных в «Перечне и характеристике планируемых предприятий к размещению на территории индустриального парка «Бобровский», выданном отделом стратегии и развития инвестиционной политики администрации Бобровского муниципального района.

Ориентировочные расходы воды питьевого качества проектируемыми предприятиями

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, м3/сут | В том числе |  |
|  |  |  | от внеплощадочных наружных сетей, м3/сут | от собственных источников, м3/сут |
| 1 | Производственный комплекс по переработке сахарной свеклы | 2000 | 1068 | 932 |
| 2 | Мясокомбинат (переработка индейки) | 300 | 160 | 140 |
| 3 | Производство комбикормов | 30 | 15.2 | 14.8 |
| 4 | Завод стального проката | 12 | 6.5 | 5.5 |
| 5 | Производственный цех по обработке тонколистовой стали | 10 | 5.7 | 4.3 |
| 6 | Логистический центр | 20 | 10.6 | 9.4 |
| 7 | Перспективные площадки | 688 | 367 | 321 |
| 8 | Общественно-деловая зона | 55 | 55 | - |
|  | Итого | 3115 | 2000 | 1115 |
|  | Неучтенные расходы – 10% | 312 | 312 | - |
|  | ВСЕГО | 3427 | 2000 | 1427 |

Расходы воды по перспективным площадкам строительства и общественно-деловой зоне (п.7,8) по которым отсутствуют исходные данные о количестве потребляемой воды или составе водопотребителей, выполнено условно, пропорционально площади площадок по среднему расходу воды на единицу площади для проектируемых предприятий (п.1-6).

Противопожарные расходы воды, обеспечиваемые централизованным водопроводом

Расход воды на наружное пожаротушение предварительно принят 30л/с и должен быть откорректирован на последующих стадиях проектирования в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84, СП 8.13130.2009.

Для обеспечения нужд внутреннего пожаротушения промпредприятий парка, а также нужд наружного внутриплощадочного пожаротушения расходами воды, превышающими 30л/с, на площадках всех предприятий-резидентов парка должны быть размещены индивидуальные емкости противопожарных запасов воды и сооружения пожаротушения.

Потребные свободные напоры воды

Максимальный напор для водоснабжения принят согласно СНиП 2.04.02-84 - 45,0 метров.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения

Для централизованного водоснабжения территории индустриального парка, в качестве источника водоснабжения предусматривается использование существующих городских сетей водопровода г.Бобров, подающих воду в количестве 2000м3/сут.

Для подачи дополнительных объемов воды  в объеме 1427м3/сут на площадках проектируемых промпредприятий следует организовать собственные водозаборные сооружения, системы оборотного водоснабжения и повторного использования малозагрязненных производственных стоков.

Для проектируемых локальных водозаборных сооружений на площадках промпредприятий необходима разведка и оценка запасов подземных вод с их последующим утверждением в ГКЗ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения.

В соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" зона санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

I пояс ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и 50 м при использовании недостаточно защищенных горизонтов.

II и III пояс ЗСО – определяется расчетом, учитывающим, время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории - топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов.

На территории санитарно-защитных зон должны быть организованы, соблюдаться и выполняться соответствующие мероприятия, согласно требованиям СНиП 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения".

Зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (выгребы, кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность микробного загрязнения подземных вод).

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Система и схема водоснабжения

По территории индустриального парка прокладываются наружные магистральные сети водопровода.

Наружные сети предусматриваются 1-ой категории надежности.

Наружные водопроводные сети проектируются кольцевыми, с установкой на них пожарных гидрантов и запорной арматуры, в колодцах и камерах из сборных железобетонных элементов. До удаленных площадок предприятий предусматривается прокладка водоводов в две линии с перемычками между водоводами.

Сети  водопровода приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001*.

Диаметры трубопроводов предполагаются 100-300мм. Диаметры, трассировка и протяженность трубопроводов подлежат расчету на последующих стадиях проектирования.

Предполагается равномерная подача воды в наружные сети в течении суток.

На площадках предприятий-резидентов предусматривается самостоятельное устройство внутриплощадочных сетей и сооружений водопровода, в соответствии с технологическими требованиями по инженерному обеспечению каждого из предприятий.

Предусматривается учет расходования воды каждым предприятием с помощью водомеров.

На каждой из площадок предприятий следует предусматривать развитие систем оборотного водоснабжения, водоподготовки согласно технологическим требованиям, установку накопительных емкостей и насосных станций для регулирования неравномерности водопотребления и обеспечения внутриплощадочных нужд наружного и внутреннего пожаротушения в соответствии с индивидуальными особенностями каждой из площадок.

Все указанные расчетные расходы и схемы водоснабжения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

## 6.2. Водоотведение.

Существующее положение

Территория размещения проектируемых предприятий индустриального парка «Бобровский» в настоящий момент не имеет действующей централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, не имеет централизованной системы дождевой канализации.

Площадки существующих предприятий обеспечены водоотведением – в существующие наружные городские сети канализации, имеют собственные локальные очистные сооружения,  внутриплощадочные сети канализации (хозяйственно-бытовой, производственной, дождевой).

Севернее индустриального парка ведется строительство канализационной насосной станции.

К северо-западу от индустриального парка ведется строительство канализационных очистных сооружений.

Проектные решения.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод промышленных и административных зон и очищенных производственных сточных вод от промышленных зон индустриального парка предусматривается через проектируемые наружные сети централизованной канализации и проектируемые канализационные насосные станции на строящуюся севернее парка КНС и далее на строящиеся очистные сооружения полной механической и биологической очистки.

Расчетные расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод проектируемых предприятий приняты укрупнено, с учетом объемов водопотребления, представленных в «Перечне и характеристике планируемых предприятий к размещению на территории индустриального парка «Бобровский», выданном отделом стратегии и развития инвестиционной политики администрации Бобровского муниципального района.

Ориентировочные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод проектируемых предприятий

| № п/п | Наименование потребителей | Водоотведение м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственный комплекс по переработке сахарной свеклы | 2000 |
| 2 | Мясокомбинат (переработка индейки) | 300 |
| 3 | Производство комбикормов | 30 |
| 4 | Завод стального проката | 12 |
| 5 | Производственный цех по обработке тонколистовой стали | 10 |
| 6 | Логистический центр | 20 |
| 7 | Перспективные площадки | 688 |
| 8 | Общественно-деловая зона | 55 |
|  | Итого | 3115 |
|  | Неучтенные расходы – 10% | 312 |
|  | ВСЕГО | 3427 |

Определение расходов сточных вод по перспективным площадкам строительства и общественно-деловой зоне (п.7,8) по которым отсутствуют исходные данные о количестве стоков или составе водопотребителей, выполнено условно, пропорционально площади площадок по среднему расходу стоков на единицу площади для проектируемых предприятий (п.1-6).

Система и схема канализации

На всех площадках предприятий-резидентов индустриального парка должны быть предусмотрены самостоятельные раздельные системы хозяйственно-бытовой и производственной канализации с устройством локальных очистных сооружений производственных сточных вод. После локальных очистных сооружений производственные сточные воды, очищенные до качества допустимого к сбросу в систему хозяйственно-бытовой канализации, и хозяйственно-бытовые сточные воды объединяются и поступают в наружные централизованные самотечные сети канализации индустриального парка.

Предусматривается выделение нескольких бассейнов канализования в соответствии с рельефом местности.

По самотечным сетям каждого из бассейнов сточные воды отводятся на проектируемые канализационные насосные станции и далее перекачиваются в самотечные сети следующих по направлению движения стоков бассейнов канализования.

Все стоки от проектируемых предприятий парка поступают на строящуюся севернее парка КНС и далее перекачиваются на строящиеся очистные сооружения полной механической и биологической очистки.

Проектируемые КНС предусматриваются комплектно-блочного заводского изготовления с погружными насосами, 1 категории надежности. Для целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности канализационные насосы оборудуются частотно-регулируемыми приводами,  работающими в автоматическом режиме без присутствия обслуживающего персонала.

Самотечные канализационные сети проектируются из полимерных раструбных труб системы «Прагма», «Корсис» и предполагаются диаметрами 150-400мм.

На сети предусматривается устройство смотровых, перепадных, поворотных  колодцев из сборных железобетонных элементов. Напорные сети из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001*.

Размещение и производительность КНС, трассировка, протяженности и диаметры труб канализации подлежат определению и расчету на последующих стадиях проектирования.

Дождевая канализация

Проектом планировки индустриального парка предусматривается организованный отвод поверхностного стока с территории промышленной зоны.

Поверхностные дождевые и талые воды с территории промышленных площадок каждого из резидентов индустриального парка должны собираться в аккумулирующие емкости и затем равномерно сбрасываться в общую самотечную сеть ливневой канализации индустриального парка. Сброс в общую самотечную сеть предусматривается вне времени пиковых дождевых нагрузок – поэтапное перекачивание с каждой из площадок.

В общую самотечную сеть ливневой канализации индустриального парка также сбрасываются поверхностные стоки с общих проездов индустриального парка.

Расчетный расход поверхностных (дождевых) сточных вод, с учетом равномерного сброса очищенных дождевых сточных вод с площадок предприятий составит до 750л/с и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования в зависимости от сведений о внутриплощадочных сооружениях ливневой канализации, площадей твердых и грунтовых покрытий по площадкам и всему парку в целом.

Самотечные сети ливневой канализации предполагаются диаметром 300 – 1200 мм из полимерных раструбных труб системы «Прагма», «Корсис», полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001*, железобетонных напорных труб. На сети предусматривается устройство смотровых, перепадных, поворотных  колодцев и камер из сборных железобетонных элементов.

По проектируемым наружным сетям ливневой канализации поверхностные сточные воды отводятся на очистные сооружения ливневой канализации индустриального парка, размещаемые севернее его границы и далее сбрасываются в на рельеф без подтопления существующей и проектируемой застройки.

Дождевой сток очищается до требований ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения.

Производительность очистных сооружений ливневой канализации предполагается до 10000м3/сут и подлежит расчету и корректировке на последующих стадиях проектирования.

## 6.3. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей индустриального парка «Бобровский», расположенного юго-западнее г. Боброва Бобровского района Воронежской области  будет осуществляться от подстанции ПС 220/110/35/10 кВ «Бобров».

Электрические нагрузки потребителей индустриального парка «Бобровский» определены, на основании: предложений, ходатайств (деклараций) о намерениях размещения и сооружения следующих объектов:

- Производственный комплекс по переработке сахарной свеклы;

- Мясокомбинат (переработка индейки);

- Производство комбикормов;

- Завод стального проката;

- Производственный цех по обработке тонколистовой стали;

- Логистический центр;

а также на основании РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и ПУЭ, изд. 6, 7 «Правила устройства электроустановок».

Электрические нагрузки коммунального сектора определены заданием соответствующих разделов проекта: водоснабжение с водоотведением, теплоснабжение.

Годовое электропотребление и максимальные электрические нагрузки индустриального парка «Бобровский» приведены в таблице:

| № п/п | Наименование потребителей | Годовой расход эл. энергии, млн. кВт ·ч | Максимальная эл. нагрузка, тыс. кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственный комплекс по переработке сахарной свеклы | 4,5 | 1,5 |
| 2 | Мясокомбинат (переработка индейки) | 6,6 | 1,2 |
| 3 | Производство комбикормов | 3,6 | 1,8 |
| 4 | Завод стального проката | 38,5 | 17,5 |
| 5 | Производственный цех по обработке тонколистовой стали | 0,3 | 0,15 |
| 6 | Логистический центр | 0,6 | 0,3 |
| 7 | Общественно-деловая зона | 5 | 1 |
| 8 | Очистные сооружения и КНС | 5,4 | 0,6 |
|  | Прочие потребители (резиденты) | 11,4 | 5,7 |
| Всего по потребителям: |  | 75,45 | 29,75 |

Мероприятия по проектным решениям.

Годовое потребление электроэнергии при односменном режиме работы предприятий составит 75 450 000 кВтч/год.

Распределение электроэнергии по потребителям индустриального парка «Бобровский» будет осуществляться от 2 распредительных пунктов (РП) и от 19 трансформаторных подстанций (ТП). Сети 10 кВ и 0,4 кВ предлагается выполнить самонесущими изолированными проводами марки СИП. Возможно сети 10 кВ и 0,4 кВ потребуется выполнить кабельными с прокладкой в земляной траншее.

Сети наружного освещения предлагается выполнить воздушными самонесущими изолированными проводами марки СИП. Светильники наружного освещения принимаются типа ЖКУ с натриевыми лампами ДнаТ.

Связь. Радиофикация. Телевидение.

Существующее положение.

Телефонизация.

Телефонная связь индустриального парка «Бобровский» будет осуществляеться от существующей АТС.

Радиовещание.

Радиовещание индустриального парка «Бобровский» будет осуществляеться от городских сетей.

Проектное решение.

Телефонизация.

Генеральным планом развития телефонной сети индустриального парка «Бобровский» намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью всех объектов идустриального парка.

Телефонная сеть индустриального парка «Бобровский» должна будет насчитывать около 100 номеров.

Развитие телефонной сети индустриального парка «Бобровский» предусматривается от существующей АТС.

Основные мероприятия по развитию сети следующие:

- Размещение на территории индустрильного парка телекоммуникационного оборудования узла связи.

- Строительство кабельной канализации от узла связи по территории индустриального парка с организацией линейного ввода и прокладка линий связи к каждому предприяию/сооружению согласно потребности.

- Предоставление услуг широкополосного доступа (ШПД), выделение цифровых портов резидентам индустриального парка и осуществление подключения учрежденческо-производственных АТС резидентов к сети связи общего пользования.

Радиофикация.

Для радиофикации индустриального парка «Бобровский» от существующих сетей  проложить радиосети ко всем объектам парка.

Услуги сотовой  подвижной  связи.

Предполагается развитие сотовой подвижной  связи (СПС) на территории индустриального парка «Бобровский».

Перечень мероприятий индустриального парка «Бобровский» по очередям строительства.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Распределительный пункт (РП) | шт. | 1 | Территория индустриального парка «Бобровский» | Новое строительство |  |
|  |  | шт. | 1 | -//- | Реконструкция существующего РП с увеличением мощности на 15 МВт |  |
| 2 | Трансформаторная подстанция (ТП) | шт. | 19 | -//- | Новое строительство |  |

Все данные будут уточняться в ходе последующих этапов проектирования.

## 6.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжения промышленных объектов и объектов социально-бытового обслуживания планируется от модульных блочных котельных, расположенных на территории этих предприятий.

Котельные разрабатываются по индивидуальным проектам с учетом нагрузок потребителей на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Топливом служит природный газ.

Для транспортировки тепла в пределах пром. площадок служат тепловые сети.

## 6.5. Газоснабжение.

Современное положение.

В настоящее время газоснабжение индустриального парка «Бобровский», расположенного юго-западнее г.Боброва, состоящего, в основном ,из ООО» Бобровский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО »Евродорстрой», ООО »Спектр», ООО «Воронежавтодор», ОАО «Бобровагроснаб», ОАО «Геркулес, ООО АПК »Индустрия», ООО «Елань-коленовский свеклопункт», ООО »Дорога», ЗАО «Возрождение» осуществляется  природным газом.

Природный газ  индустриальный парк »Бобровский» получает от существующего газопровода высокого давления ф325мм, проложенного от АГРС.

Перед каждой промплощадкой установлены ШРП.

Природный газ используется для котельных на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также на производственные нужды.

Данные о расходе природного газа на  отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и производственные нужды для существующих объектов строительства не предоставлены.

Проектное решение.

Газоснабжение индустриального парка «Бобровский» намечается природным газом. Природный газ будет поступать потребителям от существующего газопровода высокого давления ф325мм, проложенного от АГРС.

Использование природного газа предусматривается для котельных на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также на технологические нужды.

Расходы  природного газа  на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды для планируемых объектов строительства  представлены в  таблице.

Расход природного газа на  отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение

и технологические нужды

| № п/п | Наименование объекта | Часовой расход газа в нм3/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производственный комплекс по переработке сахарной свеклы | 9000,00 |
| 2 | Мясокомбинат (переработка индейки) | 500,00 |
| 3 | Производство комбикорма | 500,00 |
| 4 | Завод стального проката | 60,00 |
| 5 | Производственный цех по обработке тонколистовой стали | 5,00 |
| 6 | Логистический центр | 20,00 |
|  | Итого | 10085,00 |

Основные мероприятия по газоснабжению

| № п/п | Наименование поселения | Наименование сооружения | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индустриальный парк «Бобровский». | ШРП Газопроводы в.д. | шт. км | 10 0,35 | Новое строительство | Расчетный срок |

# 7. Транспортное обслуживание территории.

## 7.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортные связи индустриального парка «Бобровский» обслуживаются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

К территории Бобровского индустриального парка с юга примыкает  участок Юго-Восточной железной дороги направления Москва-Воронеж-Ростов-Новороссийск – филиала ОАО «Российские железные дороги». На данном участке располагаются станции, остановочный пункт. Участок электрифицирован, 1 класса, двухпутный. Железная дорога связывает имеющиеся на данном участке объекты инфраструктуры, которые обслуживаются структурными подразделениями Лискинского отделения Юго-Восточной железной дороги.

Ст.Битюг оснащена пешеходным переходом, имеется железобетонный мост через железнодорожные пути.

Для обслуживания пассажиров в дальних и пригородных сообщениях имеется вокзал с. Бобров.

В настоящее время на территории существующих предприятий имеются подъездные пути.

Проектом планировки зарезервированы территории для возможного строительства подъездных железнодорожных путей на площадки отдельных промышленных предприятий индустриального парка. Конкретная трассировка их должна устанавливаться по рабочим проектам специализированной проектной организацией.

Автодорожный транспорт

Территория проектируемого парка ограничена с севера автодорогой М-4 «Дон» - Бобров регионального значения, от которой возможно запроектировать подъезды к нему. По территории проектируемого индустриального парка проходит основной проезд, соединяющий существующие предприятия с вышеупомянутой региональной дорогой.

В непосредственной близости (около 15 км) с западной стороны участка проектирования проходит трасса федерального значения М-4 «Дон».

Для осуществления внешних транспортных грузовых и пассажирских связей территории ИП проектом предлагается организация основного съезда на территорию индустриального парка на базе существующего проезда. В этих целях требуется реконструкция и расширение последних и организация развязки. Проектом предусмотрена также реконструкция дороги М-4 «Дон»-Бобров, с организацией двух новых съездов на территорию парка. Данное проектное решение отображено на Схеме положения площадки ИП «Бобровский» в структуре прилегающих территорий и схеме транспорта. Протяженность дорог под реконструкцию:

- автодорога М-4 «Дон»-Бобров – 12 км, с устройством съездов на территорию парка.

## 7.2. Улично-дорожная сеть и транспорт.

Внутренняя структура проектируемых автодорог ИП представляет собой сеть магистральных дорог, имеющих выходы на внешние направления и связанные в единую систему со структурой улично-дорожной сети г. Боброва и поселения.

В соответствии с предлагаемым грузооборотом 2 млн. т/год, максимальное количество приведенных автомобилей на основные магистрали, выходящие на автодорогу федерального значения М-4 может составить 600-800 прив. авто/час или 1100-1450 авто/сутки.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети ИП:

- магистральные дороги;

- дороги местного значения.

Магистральные дороги обеспечивают связи ИП с районами города и сельскими поселениями Бобровского муниципального района с выходами на внешние направления – Ростов.

Существующая дорога проходящая по территории парка (основной проезд) основной транспортной меридиональной осью парка, которую дополнят дороги в широтном направлении.

Улицы и дороги (проезды) местного значения обеспечивают связи на межмагистральных территориях промышленных и коммунальных складских зон.

Для обоснования красных линий проектируемой зоны в проекте выполнены поперечные профили улично-дорожной сети ИП, представленные на схемах транспортной и инженерной инфраструктурах.

Магистральные грузовые дороги проектируются в красных линиях с шириной проезжей части 14,0 м.

Дороги местного значения проектируются в красных линиях шириной 25,0 м и шириной проезжей части 7,0 м-10,5м.

Проектом предусматривается строительство и реконструкция следующих магистральных улиц и дорог:

- реконструкция автодороги регионального значения с расширением проезжей части до 14,0 км, устройство съездов 1,8 км;

- строительство дорог местного значения для обслуживания отдельных производственных площадок 21,3 км.

В результате проектных мероприятий протяженность улично-дорожной сети в пределах ИП достигнет 19,06 км, в том числе, протяженность магистральных улиц и дорог 3,5 км. Площадь  улично-дорожной сети составит 17,8га или 3,2% от территории ИП.

Пассажирский транспорт. Доставка трудящихся на предприятия предусматривается железнодорожным транспортом, автобусным транспортом пригородного и междугородного сообщения, ведомственными автобусами предприятий и легковым индивидуальным автотранспортом.

Для пассажирского сообщения с прилегающими селитебными территориями предусматривается организация автобусных линий общественного транспорта. Линии и остановки общественного транспорта обозначены на "Схеме организации движения транспорта и улично-дорожной сети".

Емкость подвижного состава внутрипоселкового автобусного транспорта рассчитана, исходя из следующих показателей:

- протяженность автобусных маршрутов на связях прилегающих селитебных территорий с ИП – 4-12 км в одном направлении;

- эксплуатационная скорость сообщения автобусов – 20-25 км/час, оборачиваемость подвижного состава – 1 рейс в час, наполнение единицы подвижного состава в час пик - 50-80 пассажиров;

- емкость ИП – 3,0 тыс. трудящихся; коэффициент наибольшей смены – 0,7; раздвижка начала работы предприятий – 1-2 часа;

- ориентировочное количество трудящихся, прибывающих в ИП на внешнем транспорте – железнодорожном и автобусном, а также легковом транспорте составляет до 50% от общей численности трудящихся.

Таким образом, расчетная численность трудящихся, прибывающих в час-пик из близлежащих районов ИП составит 0,7 тыс.чел.; необходимое количество подвижного состава внутрипоселкового автобусного транспорта для перевозок пассажиров - 8 единиц.

В проекте резервируются территории для размещения автостоянок легкового автотранспорта в общественно-деловых зонах и у проходных предприятиях.

Ориентировочная емкость автостоянок определена с учетом перспективной нормы автомобилизации – 443 автомобилей на 1000 жителей. Емкость автостоянок при численности трудящихся в наибольшую смену – 1329 человек составит 930 автомобилей (при норме 25 кв. м на 1 машино-место). Территория автостоянок составляет 3,0га, с учетом увеличения парка машин предусмотрена 5,0га.

Количество колонок АЗС для обслуживания легкового транспорта ИП составит (при норме 1200 автомобилей на 1 колонку) 1 колонка. С учетом легкового транспорта посетителей, прибывающих в ИП с деловыми целями, в проекте предусмотрено строительство АЗС на 2 колонки.

В проекте предусмотрены мероприятия по организации пешеходного движения. В поперечных профилях улиц и дорог проектируются тротуары шириной 1,5-3,0 м в зависимости от предполагаемой интенсивности пешеходного движения. Намечается строительство пешеходных дорог в зеленых зонах ИП и санитарно-защитных зонах предприятий.

Размещение транспортно-логистического объекта предлагается вдоль основной автомагистрали.

Классификация улично-дорожной сети ИП, пути пропуска грузового движения, линии и остановки общественного транспорта, размещение автостоянок и АЗС, основные направления пешеходного движения показаны на чертеже ПП-3 "Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта ".

# 8. Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке разработаны в соответствии с архитектурно-планировочным решением, учитывают перспективный характер использования территории (промышленно-технический), природно-климатические условия.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- вертикальная планировка, организация рельефа

Схема вертикальной планировки территории  определяет высотное положение осей основных проездов. Срезка чернозема предусматривается под основными дорогами, проездами и производственными площадками в среднем от 0,5 м. Дорожная сеть запроектирована с учетом рельефа и позволяет обеспечить нормальный водоотвод с проектируемой территории. Вывод воды производится в пониженные места рельефа, с использованием закрытой ливневой канализации. Минимальный уклон по дорогам составляет 5‰, максимальный – 60‰ в соответствии со СНиП 2.07.01-89* актуализированный.

Организация и очистка поверхностного стока

Дождевая канализация проектируется для отвода поверхностного стока с территории  индустриального парка.

Дождевая сеть предусматривается в виде закрытой системы трубопроводов с напорно-самотечным режимом работы. Дождевая канализация проектируется для отвода поверхностного стока с территории ОЭЗ.

Сбор и отведение дождевого стока решается следующим образом:

- дождевой сток собирается с поверхности дорог и отводится на очистные сооружения ливневой канализации.

- дождевой сток собирается с территории площадки промышленного предприятия, отводится на локальные очистные сооружения. После очистки поступает в сборный коллектор очищенных дождевых вод  и отводится на очистные сооружения ливневой канализации.

Сброс производственных стоков в сеть дождевой канализации не допускается. На месте врезки внутриплощадочных коллекторов очищенных дождевых вод в сборный отводной коллектор предусматриваются колодцы, в которых необходимо выполнять мониторинг загрязненности – воды, сбрасываемой в сборный коллектор.

Степень загрязнения стока должна соответствовать показателям, удовлетворяющим сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Расчетный расход дождевых вод определяется в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.11. Диаметры, уклоны, наполнения определяются в соответствии с расчетными расходами участков сети, рельефом местности.

Дождевая сеть канализации проектируется из  труб Ø от 300 до 1200 с глубиной заложения 2,0÷5,0 м. Трубы укладываются на естественное основание.

Смотровые колодцы устанавливаются на сети в местах присоединений, на поворотах сети, в местах изменения уклонов и диаметров, на прямых участках сети на нормативных расстояниях. Круглые колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов, прямоугольные камеры выполняются из сборных железобетонных блоков. Для приема организованного стока в лотках дороги и на перекрестках улиц устанавливают дождеприемные колодцы. Расстояние между дождеприемными колодцами, устанавливаемыми в лотках дороги, принято 100 м.

Дождевые стоки ливневой канализации очищаются на локальных очистных сооружениях.

Сброс очищенных вод после очистки на очистных сооружениях осуществляется через организованные выпуски водостока в балку.

Вертикальная планировка, организация рельефа

Вертикальная планировка включает в свой состав следующие работы:

- земляные работы по планированию уличной сети, установлению уклонов, выравниванию профилей;

- земляные работы по  устройству площадок под строительство промышленных зданий, распределению котлованной земли к засыпке или срезке рельефа с учетом организации поверхностного водоотвода.

# 9. Система обращения с отходами

Одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов производства и потребления, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий индустриального парка.

В настоящем проекте разработано в основном, принципиальная схема застройки ИП и определены основные производственные отрасли. Поэтому на данном этапе проектирование  определены лишь  ориентировочные виды и количество образующихся отходов.

При рассмотрении вопросов охраны окружающей среды при образовании отходов даны общие рекомендации, позволяющие минимизировать негативные воздействия в процессе обращения с отходами.

## 9.1. Отходообразование в процессе строительства

При производстве строительных работ строительные организации обязаны не допускать загрязнения земель строительными отходами. Выполнение работ на отведенном участке должно вестись с соблюдением чистоты территории.

Во избежание образования стихийных свалок строительного мусора, для его сбора отводятся специальные места. Территория должна предохраняться от попадания на нее горюче смазочных материалов.

Все виды отходов, образующихся в процессе текущего ремонта техники, участвующей в строительстве, собираются и утилизируются на территории предприятия, производящего строительные работы.

При проведении внутриплощадочных подготовительных работ производится инженерная подготовка территории строительной площадки с первоочередными работами по планировке территории и обеспечению временного стока поверхностных вод. Подъездные пути, используемые в период строительства, оборудуются твердым покрытием, что позволит снизить уровень запыленности.

В период строительства на территории площадки будут образовываться строительные отходы и отходы потребления. Отходы образующиеся в период строительства, относятся к отходам IV-V класса опасности.

Для освещения площадок и дорог будут устанавливаться прожектора на временных столбах (опорах). При освещении рабочих мест могут быть использованы легкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак в период строительства образоваться не будут.

Ремонт, заправка автотранспорта и строительной техники на данных объектах не осуществляется. Образование отходов от автотранспорта и спецтехники на площадке исключено. Ремонт и заправка будут осуществляться по месту приписки автотранспорта.

Образующиеся излишки грунта при земляных работах, не являются отходом и будут использоваться для вертикальных планировок рельефа.

Для сбора отходов на территории каждой площадки строительства предусмотрены специальные площадки с установленными на них контейнерами. Площадки для сбора строительных отходов ТБО должен иметь химически стойкое водонепроницаемое покрытие, по периметру площадки оборудованы бордюрами, что позволит исключить возможность загрязнения почвы, грунтовых и поверхностных вод. Отходы по мере накопления будут вывозиться на утилизацию специализированными организациями, имеющими лицензии на соответствующие виды деятельности.

## 9.2. Мероприятия по охране компонентов окружающей среды при обращении с отходами

Для предотвращения негативного воздействия объекта на компоненты окружающей при обращении с отходами необходимо выполнять ряд специальных мероприятий. Исходя из гигиенических и противопожарных требований, а также с учетом технологических особенностей и номенклатуры образующихся отходов, рекомендуется соблюдение следующих мер:

• Сбор отходов должен осуществляться раздельно по видам и классам опасности в специальные предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, резервуары и др.)

• Необходима организация современного вывоза накопленных отходов, годных для дальнейшей транспортировки и переработки на специализированные предприятия.

• Должна быть предусмотрена эффективная защита от воздействия атмосферных осадков на отходы.

• Открытые площадки хранения должны располагаться в подветренной зоне и иметь твердое водонепроницаемое покрытие.

• Содержание вредных веществ в воздухе площадки временного хранения отходов на высоте 2 м не должно превышать 30% ПДК загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны.

• Площадки накопления отходов должны быть оборудованы противопожарным инвентарем.

• Необходимо применение эффективности оборудования для сбора и утилизации отходов.

Снижение объемов вновь образуемых отходов возможно в результате следующих мероприятий:

▪ Уменьшение образования отходов производства и потребления, которое может быть достигнуто за счет внедрения малоотходных технологий и технологий комплексного использования сырья.

▪ Одним из возможных путей обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий промышленных предприятий индустриального парка приемами является формирование промузлов на основе безотходной технологической схемы, когда готовая продукция одного предприятия является сырьем для дальнейшей переработки другого. Основной задачей является максимальная утилизация отходов, как основного, так и вспомогательного производства, а также вторичных тепловых ресурсов.

▪ Необходимо организовать систему сбора отходов с выделением отдельных видов для их дальнейшей переработки, что позволит снизить объем отходов, поступающих на захоронение на 50%.

▪ Для эффективного функционирования системы сбора отходов, которые могут быть переработаны, необходимо обеспечить нормативно-правовую, информационную и технологическую поддержку.

10. Технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория |  |  |  |  |
| 1 | Территория индустриального парка - всего | га | 557,26 | 557,26 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Территория квартала в красных линиях, всего: | га | - | 245,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Производственная зона | га | - | 237,3 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона | га | - | 4,1 |
| 1.1.3 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | - | 4,2 |
| 1.2 | Прочие территории (за границами красных линий индустриального парка) | га | 557,26 | 311,66 |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |
| 2 | Численность работников | тыс.чел |  |  |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность внешних автодорог (реконструкция) | км | 12,139 | 12,139 |
|  | Протяженность улично-дорожной сети в границах ИП - всего, | км | 3,5 | 19,06 |
|  | в том числе: основных транспортных магистралей | км | 3,5 | 3,5 |
|  | плотность улично-дорожной сети- всего в том числе: | км/км2 | - | 3,4 |
|  | основных магистралей | км/км2 | - | 0,6 |
|  | стоянки для парковки легковых автомобилей | маш-мест | - | 930 |
| Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 4 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. кВт | - | 29,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5 | Потребление тепла | МВт | - | - |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6 | Расход газа | нм3/час | - | 10085,0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7 | Водопотребление | тыс.м3/сут. | - | 3,427 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 8 | Водоотведение | тыс.м3/сут. | - | 3,427 |

Приложение.